# 编码器全集

生成时间: 2026-01-29 17:16:44

本文档汇总了零差云控官网的所有编码器内容，共 7 篇。

# 型号：eCoder11

原文链接: https://www.zeroerr.cn/eCoder/eCoder11.html

### eCoder11

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 11MM中孔

体积小巧，最厚处仅9.4mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 19位多圈绝对值

高达19位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±15″。

#### 支持多种电机

无磁滞，高达12000RPM容许转速。

支持伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等；

#### 安装方便

安装更便捷，

精度更高更可控。

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder11 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 11mm |
| 外径 | 30mm |
| 厚度 | 9.4mm |
| 分辨率 | 19Bits |
| 重复定位精度 | ±15＂ |
| 最大绝对误差 | <0.1° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸1111内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径11mm，外径30mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率19B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率19位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder11S-R19B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 型号：eCoder11

### eCoder11

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 11MM中孔

体积小巧，最厚处仅9.4mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 19位多圈绝对值

高达19位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±15″。

#### 支持多种电机

无磁滞，高达12000RPM容许转速。

支持伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等；

#### 安装方便

安装更便捷，

精度更高更可控。

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder11 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 11mm |
| 外径 | 30mm |
| 厚度 | 9.4mm |
| 分辨率 | 19Bits |
| 重复定位精度 | ±15＂ |
| 最大绝对误差 | <0.1° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸1111内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径11mm，外径30mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率19B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率19位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder11S-R19B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 资料下载

• eCoder编码器手册eCoder11_2D安装图纸eCoder11_3D模型产品使用资料下载

### 联系我们

售前咨询：电话：134 8079 6208邮箱：sales@zeroerr.com

# 型号：eCoder18

原文链接: https://www.zeroerr.cn/eCoder/eCoder18.html

### eCoder18

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 18MM中孔

体积小巧，最厚处仅9mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 19位多圈绝对值

高达19位的分辨率及240计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±10″。

#### 支持多种电机

无磁滞，高达12000RPM容许转速。

支持伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等；

#### 安装方便

码盘自带内螺纹，

安装更便捷，

精度更高更可控。

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder18 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 18mm |
| 外径 | 33.5mm |
| 厚度 | 15.1mm |
| 分辨率 | 19Bits |
| 重复定位精度 | ±10＂ |
| 最大绝对误差 | <0.06° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸1811内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径18mm,外径33.5mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率18B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率18位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder18S-R18B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 型号：eCoder18

### eCoder18

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 18MM中孔

体积小巧，最厚处仅9mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 19位多圈绝对值

高达19位的分辨率及240计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±10″。

#### 支持多种电机

无磁滞，高达12000RPM容许转速。

支持伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等；

#### 安装方便

码盘自带内螺纹，

安装更便捷，

精度更高更可控。

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder18 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 18mm |
| 外径 | 33.5mm |
| 厚度 | 15.1mm |
| 分辨率 | 19Bits |
| 重复定位精度 | ±10＂ |
| 最大绝对误差 | <0.06° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸1811内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径18mm,外径33.5mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率18B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率18位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder18S-R18B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 资料下载

• eCoder编码器手册eCoder18_2D安装图纸eCoder18_3D模型产品使用资料下载

### 联系我们

售前咨询：电话：134 8079 6208邮箱：sales@zeroerr.com

# 型号：eCoder20

原文链接: https://www.zeroerr.cn/eCoder/eCoder20.html

### eCoder20

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 20MM中孔

体积小巧，最厚处仅12.8mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 19位多圈绝对值

高达19位的分辨率及240计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±10″。

#### 支持多种电机

无磁滞，高达12000RPM容许转速。

支持伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等；

#### 安装方便

90度M2.5顶丝安装，

结构紧凑，装卸方便，

精度更高更可控。

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder20 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 20mm |
| 外径 | 33.5mm |
| 厚度 | 12.8mm |
| 分辨率 | 19Bits |
| 重复定位精度 | ±10＂ |
| 最大绝对误差 | <0.06° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸2011内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径20mm，外径33.5mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率19B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率19位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder20S-R19B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 型号：eCoder20

### eCoder20

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 20MM中孔

体积小巧，最厚处仅12.8mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 19位多圈绝对值

高达19位的分辨率及240计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±10″。

#### 支持多种电机

无磁滞，高达12000RPM容许转速。

支持伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等；

#### 安装方便

90度M2.5顶丝安装，

结构紧凑，装卸方便，

精度更高更可控。

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder20 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 20mm |
| 外径 | 33.5mm |
| 厚度 | 12.8mm |
| 分辨率 | 19Bits |
| 重复定位精度 | ±10＂ |
| 最大绝对误差 | <0.06° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸2011内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径20mm，外径33.5mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率19B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率19位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder20S-R19B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 资料下载

• eCoder编码器手册eCoder20_2D安装图纸eCoder20_3D模型产品使用资料下载

### 联系我们

售前咨询：电话：134 8079 6208邮箱：sales@zeroerr.com

# 型号：eCoder35

原文链接: https://www.zeroerr.cn/eCoder/eCoder35.html

### eCoder35

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 35MM大中孔

体积小巧，最厚处仅8.6mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 20位多圈绝对值

高达20位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±5″。

#### 安装方便

高达35mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder35 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 35mm |
| 外径 | 55mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 分辨率 | 20Bits |
| 重复定位精度 | ±5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.05° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸3511内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径35mm，外径55mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率20B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率20位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder35S-R20B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 型号：eCoder35

### eCoder35

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 35MM大中孔

体积小巧，最厚处仅8.6mm。非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 20位多圈绝对值

高达20位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±5″。

#### 安装方便

高达35mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder35 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 35mm |
| 外径 | 55mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 分辨率 | 20Bits |
| 重复定位精度 | ±5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.05° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸3511内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径35mm，外径55mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率20B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率20位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder35S-R20B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 资料下载

• eCoder编码器手册eCoder35_2D安装图纸eCoder35_3D模型产品使用资料下载

### 联系我们

售前咨询：电话：134 8079 6208邮箱：sales@zeroerr.com

# 型号：eCoder35H

原文链接: https://www.zeroerr.cn/eCoder/eCoder35H.html

### eCoder35H

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 35MM大中孔

体积小巧，平均厚度仅5.4mm。非接触式、多圈绝对式。可自识别装配误差,并实时补偿误差。

#### 21位多圈绝对值

高达21位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±2.5″。

#### 安装方便

高达35mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder35H |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 35mm |
| 外径 | 55mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 分辨率 | 21Bits |
| 重复定位精度 | ±2.5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.02° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸35H11内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径35mm，外径55mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率21B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率21位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder35HS-R21B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35H | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 型号：eCoder35H

### eCoder35H

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 35MM大中孔

体积小巧，平均厚度仅5.4mm。非接触式、多圈绝对式。可自识别装配误差,并实时补偿误差。

#### 21位多圈绝对值

高达21位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±2.5″。

#### 安装方便

高达35mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder35H |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 35mm |
| 外径 | 55mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 分辨率 | 21Bits |
| 重复定位精度 | ±2.5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.02° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸35H11内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径35mm，外径55mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率21B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率21位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder35HS-R21B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35H | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 资料下载

• eCoder编码器手册eCoder35H_2D安装图纸eCoder35H_3D模型产品使用资料下载

### 联系我们

售前咨询：电话：134 8079 6208邮箱：sales@zeroerr.com

# 型号：eCoder45

原文链接: https://www.zeroerr.cn/eCoder/eCoder45.html

### eCoder45

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 45MM大中孔

体积小巧，平均厚度仅2.5mm非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 20位多圈绝对值

高达20位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±5″。

#### 安装方便

高达45mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder45 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 45mm |
| 外径 | 64mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 分辨率 | 20Bits |
| 重复定位精度 | ±5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.05° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸4511内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径45mm，外径64mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率20B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率20位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder45S-R20B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 型号：eCoder45

### eCoder45

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 45MM大中孔

体积小巧，平均厚度仅2.5mm非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 20位多圈绝对值

高达20位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±5″。

#### 安装方便

高达45mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder45 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 45mm |
| 外径 | 64mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 分辨率 | 20Bits |
| 重复定位精度 | ±5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.05° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸4511内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径45mm，外径64mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率20B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率20位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder45S-R20B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 资料下载

• eCoder编码器手册eCoder45_2D安装图纸eCoder45_3D模型产品使用资料下载

### 联系我们

售前咨询：电话：134 8079 6208邮箱：sales@zeroerr.com

# 型号：eCoder65

原文链接: https://www.zeroerr.cn/eCoder/eCoder65.html

### eCoder65

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 65MM大中孔

体积小巧，平均厚度仅2.5mm非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 20位多圈绝对值

高达20位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±5″。

#### 安装方便

高达65mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder65 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 65mm |
| 外径 | 84mm |
| 厚度 | 8.8mm |
| 分辨率 | 20Bits |
| 重复定位精度 | ±5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.04° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸6511内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径65mm，外径84mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率20B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率20位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder65S-R20B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 型号：eCoder65

### eCoder65

### 绝对值编码器

#### 产品特点

#### 65MM大中孔

体积小巧，平均厚度仅2.5mm非接触式、多圈绝对式。可穿过机械结构、线缆、气路等。

#### 20位多圈绝对值

高达20位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿，

使编码器重复定位精度到达前所未有的±5″。

#### 安装方便

高达65mm直径中孔，

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

#### 恶劣环境依然适用

• 粉尘

• 重油污

• 高低温

• 复杂电磁环境

• 恶劣环境仍然可靠运行

• 高达0.1mm的装配容许误差。

• 内置EEPROM可编程并保存的零位。

• 精密定位基准，实现快捷并精准的安装。

#### 支持RS-485接口协议

标准RS485协议，兼容多摩川绝对值编码器

#### 产品参数

| 型号 | eCoder65 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 分体式 |
| 中空直径 | 65mm |
| 外径 | 84mm |
| 厚度 | 8.8mm |
| 分辨率 | 20Bits |
| 重复定位精度 | ±5＂ |
| 最大绝对误差 | <0.04° |
| 位置更新频率 | >50KHz |
| 接口协议 | RS485 |
| 接口设计 | 全差分接口设计，抗干扰能力强 |

#### 产品型号

• 产品系列eCoder零差云控编码器系列

• 编码器尺寸6511内径11mm，外径30mm18内径18mm，外径33.5mm20内径20mm，外径33.5mm35内径35mm，外径55mm35H内径35mm，外径55mm45内径45mm，外径64mm65内径65mm，外径84mm内径65mm，外径84mm

• 码盘类型SS单圈绝对值M多圈绝对值单圈绝对值

• 通信类型RRRS485串口通信RS485串口通信

• 分辨率20B17B17位分辨率18B18位分辨率19B19位分辨率20B20位分辨率21B21位分辨率20位分辨率

### 产品型号参数剖析

##### （以eCoder65S-R20B为例）

| eCoder | 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 指编码器中间的通孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 多圈绝对值编码器（M）可在未通电的情况下持续记录运行角度，多圈功能需要电池并在包装内提供；单圈编码器（S）的在启动时，只能提供输出端的角度绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 编码器与关节的通信类型R表示采用RS485串口通信通信协议详见手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 即表示编码器的分辨率分辨率支持型号17B支持全部型号18B支持全部型号19B支持全部型号20B支持eCoder35/45/65/35H21B仅支持eCoder35H | 分辨率 | 支持型号 | 17B | 支持全部型号 | 18B | 支持全部型号 | 19B | 支持全部型号 | 20B | 支持eCoder35/45/65/35H | 21B | 仅支持eCoder35H |
| 分辨率 | 支持型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 支持全部型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20B | 支持eCoder35/45/65/35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21B | 仅支持eCoder35H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 资料下载

• eCoder编码器手册eCoder65_2D安装图纸eCoder65_3D模型产品使用资料下载

### 联系我们

售前咨询：电话：134 8079 6208邮箱：sales@zeroerr.com